实 验 报 告

（ 2020 / 2021 学年 第一学期）

| 课程名称 | 单片机原理及应用 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验名称 | 小型定时开关控制系统设计 |  |  |  |  |  |
| 实验时间 | 2020 | 年 | 12 | 月 | 16 | 日 |
| 指导单位 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 |  |  |  |  |  |
| 指导教师 | 倪晓军 |  |  |  |  |  |

| 学生姓名 | 吴雯 | 班级学号 | B18030322 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院(系) | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 专 业 | 计算机科学与技术 |

实 验 报 告

| 实验名称 | 小型定时开关控制系统设计 |  |  | 指导教师 | 倪晓军 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验类型 | 课内实验 | 实验学时 | 2 | 实验时间 | 2020-12-16 |

- 实验目的和要求

- 掌握行列式键盘、LED、数码管、蜂鸣器、继电器等人机接口和机电设备的工作原理，以及使用单片机C语言对其进行控制的方法；

- 掌握基于状态转移及定时调度的系统分析方法，并使用此方法对系统软件结构进行分析和设计，实现所要求的功能；

- 掌握使用集成开发环境Keil进行单片机程序的设计、开发及调试的方法和过程。

- 实验要求

- 通过单片机的IO端口控制人机接口及机电设备，完成一个定时开关的设计；

- 定时开关的工作方式可设置为定时开或定时关；

- 系统通过行列式键盘接受用户的按键输入，设置工作方式和定时时长；

- 系统通过控制LED、数码管及蜂鸣器对用户的操作提供反馈和提示；

- 当用户控制计时启动时，系统对用户设定的时长进行倒计时；

- 如用户设置系统工作在定时开方式，则倒计时结束（计数到0）时控制继电器吸合；

- 如用户设置系统工作在定时关方式，则倒计时开始时继电器吸合，倒计时结束（计数到0）时继电器断开。

- 实验环境(实验设备)

PC机、Keil C51集成开发环境、LBD简化版单片机教学实验系统。

- 实验原理及内容

系统的分析和设计：

- 系统的分析：

系统核心为定时功能，在规定的时长后完成要求所需的功能动作，因此可采用系统内部的1号定时/计数器中断来实现。系统共存在两种状态：设置状态和倒计时状态，      可以通过是否开始计时来区分，因此主函数在初始化完成后主要完成两种状态的区分。在计时中断函数中，主要完成显示，输入和计时位的刷新工作。系统的简化时序流程  图如下：

图一 系统简化时序流程图

- 系统的设计：

系统所需的功能性模块包括：4*4矩阵键盘用于设置倒计时时长，切换工作方式和开始倒计时；8位数码管用于显示剩余时间；继电器，用以完成规定动作；LED和蜂鸣器，用于反馈系统各个细节的运行情况。

定时/计数器，设置工作在方式一：16位定时器。在系统时钟频率为11.0582MHz的情况下，初值设置为0xDC00，每10ms触发一次定时/计数器中断。定时器计数器中断函数中，处理两件事：基于是否开始定时判断的时间刷新和键盘、数码管的刷新。具体为：每20ms，刷新一次键值和数码管；每1s判断后刷新计时位。

八位数码管，选用八位共阴极数码管，采用动态显示，为了节省I/O口，在数码管的段选位前接一个74HC573，用51P2口的2，3，4管脚作为数码管的位选信号。

图二 数码管接线原理图

4*4矩阵键盘，采用行列刷新的方式获取按键值。由左至右，由上至下键值分别为0-15。其中键值对应功能如下表：

表一 键盘键值及功能

I/O口的接线的具体含义见下表：

表二 单片机I/O连接模块

关键代码的说明：

（1）定时/计数器的中断函数

定时器工作在方式一，其中频率为11.0592MHz。每1s判断一次是否修改计时位，每20ms刷新一次键值和数码管。

- voidTimer() interrupt 1

- {

- TH0 = 0xDC;

- TL0 = 0x00;

- Count10ms++;

- Count1s++;

- if(Count1s == 100)

- {

- if(StartFlag == 1)

- {

- if(TimeArr[0] == 0)

- {

- if(TimeArr[1])

- {

- TimeArr[1]--;

- TimeArr[0]= 60;

- }

- else

- {

- if(TimeArr[2])

- {

- TimeArr[2]--;

- TimeArr[1]= 59;

- TimeArr[0]= 60;

- }

- else

- {

- StartFlag= 0;

- }

- }

- }

- TimeArr[0]--;

- }

- Count1s = 0;

- }

- if(Count10ms == 2)

- {

- KeyDown();

- DigDisplayTime();

- Count10ms = 0;

- }

- }

（2）main函数

依照图一，实现的main函数，其中StartFlag为开始停止标志位。代码如下：

- void main()

- {

- TimerInit();

- ResetInit();

- while(1)

- {

- RelayLed=~ ModLed;

- if(StartFlag)

- CountDown();

- else

- SetTime();

- }

- }

（3）数码管的显示函数

其中，LAS、LSB、LSC 为数码管段的输入信号。value为对应数码管显示数组smgduan的索引

- void DigDisplayTime()

- {

- int i,value;

- for(i=0;i<8;i++)

- {

- switch(i)

- {

- case(0):

- LSA=0;LSB=0;LSC=0;value=TimeArr[0]%10;break;

- case(1):

- LSA=1;LSB=0;LSC=0;value=TimeArr[0]/10;break;

- case(2):

- LSA=0;LSB=1;LSC=0;value=11;break;

- case(3):

- LSA=1;LSB=1;LSC=0;value=TimeArr[1]%10;break;

- case(4):

- LSA=0;LSB=0;LSC=1;value=TimeArr[1]/10;break;

- case(5):

- LSA=1;LSB=0;LSC=1;value=11;break;

- case(6):

- LSA=0;LSB=1;LSC=1;value=TimeArr[2]%10;break;

- case(7):

- LSA=1;LSB=1;LSC=1;value=TimeArr[2]/10;break;

- }

- P0=smgduan[value];

- delay(50);

- P0=0x00;

- }

- }

（4）设置时间函数

根据KeyValue进行选择，每次选择后KeyValue归0。且在位移和加减选择中使用abs求绝对值和取模运算，避免出现负值乱码和超出范围的问题

- void SetTime()

- {

- switch(KeyValue

- {

- case(StartStopKey):StartFlag = 1;break;

- case(LeftSwitch):  SetTimeBit=(SetTimeBit+1)%3;break;

- case(RightSwitch):    SetTimeBit=abs((SetTimeBit-1))%3;break;

- case(PlusKey):        TimeArr[SetTimeBit]++;break;

- case(SubKey):         TimeArr[SetTimeBit]=abs((TimeArr[SetTimeBit]-1))%100;break;

- case(ModSwitch):      ModLed =~ ModLed;RelayLed=~ModLed;break;

- default:break;

- }

- KeyValue = 0;

- }

（5）倒计时函数

倒计时至最后5秒时，蜂鸣器发声作为继电器状态变化的提示

- void CountDown()

- {

- u8 i;

- if((TimeArr[1] ||TimeArr[2]) == 0 && TimeArr[0] < 5)

- {

- for(i=0;i<100;i++)

- {

- Beep=~ Beep;

- delay(100);

- }

- }

- if((TimeArr[0] ||TimeArr[1] || TimeArr[2]) == 0)

- {

- StartFlag =0;

- RelayLed =~RelayLed;

- ModLed =~ModLed;

- }

- }

（6）按键函数

当有键按下时，蜂鸣器发声，作为反馈提示。

- void KeyDown()

- {

- GPIO_KEY=0x0f;

- if(GPIO_KEY!=0x0f)

- {

- Beep =~Beep;

- delay(1000);

- Beep =~Beep;

- if(GPIO_KEY!=0x0f)

- {

- GPIO_KEY=0X0F;

- switch(GPIO_KEY)

- {

- case(0X07):      KeyValue=0;break;

- case(0X0b):      KeyValue=1;break;

- case(0X0d):KeyValue=2;break;

- case(0X0e):      KeyValue=3;break;

- }

- GPIO_KEY=0XF0;

- switch(GPIO_KEY)

- {

- case(0X70):      KeyValue=KeyValue;break;

- case(0Xb0):      KeyValue=KeyValue+4;break;

- case(0Xd0):KeyValue=KeyValue+8;break;

- case(0Xe0):      KeyValue=KeyValue+12;break;

- }

- while(GPIO_KEY!=0xf0);

- }

- }

- else

- KeyValue =0;

- }

实验结果的分析：

设计使用电脑和单片机同时开始倒计时5小时，观察定时器误差。最终，当电脑时间归零时，定时器结果为00-12-14，误差为4%左右。

根据要求，系统实现良好。

- 实验小结（包括问题和解决方法、心得体会、意见与建议等）

通过对单片机小型定时开关控制系统设计，大致体会到单片机程序设计的流程。深刻体会到单片机主程序和中断程序的时序关系。在中断函数没有刷新标识位之前，主函数应当保持稳定。

实验过程中，起初使用一个int型值，来记录时间，结果在验证中发现，计时器在3小时27分左右会出现乱码。分析其原因，是由于实际值超出int型范围。后改为数组存放。

在按键中，发现按键后会出现乱码，分析后得出，由于计时位出现负值的缘故，因此在函数中增加取绝对值运算。

在按键中，还曾出现，多次位移后，加减无反应，程序奔溃的情况。分析后得出，为左右选择位超出计时位，导致数组索引溢出。在函数中增加了%取模运算，控制位移始终在数组索引范围内。

实现中，还出现过继电器和工作方式LED的交替高频闪烁问题。分析后得出，在每次按键后，没有将KeyValue归零，导致选择函数响应多次。

实验结果分析中，倒计时误差达4%。思考后可以通过如下几个方法降低计时误差：使用更高频的时钟信号，优化定时/计数器的中断函数，在中断函数中尽可能少的处理运算，通过标识位来传出中断必要的信息，优化显示函数，减少显示函数中的运算步骤。当然，这也存在问题，如果标识位变化时间小于每次变化的处理时间，则会造成处理中刷新，导致程序产生不可预期的结果

- 指导教师评语

| 成 绩 |  | 批阅人 |  | 日 期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |